ВОПРОСЫ

для зачета по курсу «Сети связи и системы коммутации»

(направление ИКТ, профиль «Сети и системы радиосвязи»)

1.1. Цифровая передача речи

- Какова должна быть частота дискретизации АИМ, если передается сигнал, спектр которого ограничен частотой Х кГц?

- Что будет, если частота модуляции при АИМ будет более удвоенной верхней граничной частоты модулируемого сигнала?

- Из каких соображений в ИКМ выбрана частота дискретизации равной 8 кГц?

- Укажите последовательность преобразований аналогового сигнала при импульсно-кодовой модуляции?

- Сколько уровней квантования используется  в системе ИКМ-30?

- Почему используется 8-ми разрядный код в системе ИКМ-30?

- Почему используется нелинейное квантование в системе ИКМ-30?

- Каков период повторения импульсов дискретизации одного аналогового сигнала?

- Зачем нужен фильтр нижних частот на входе в системе ИКМ-30?

- Что будет, если убрать фильтр нижних частот на входе системы ИКМ-30?

- Сколько циклов содержит сверхцикл в системе ИКМ-30?

- Каков период повторения цикла в системе ИКМ-30?

- Какова длительность одного канального интервала в системе ИКМ-30?

- Каково назначение канального интервала 16 в цикле ИКМ-30?

- Каково назначение канального интервала 0 в цикле ИКМ-30?

- В каком цикле системы ИКМ-30 передается сигнальная информация канального интервала 18?

- Сколько сигнальных каналов организуется в одном цикле системы ИКМ-30?

- Какой цикл сверхцикла в системе ИКМ-30 используется для передачи сигнальной информации канальных интервалов Х и Х+16?

- Каков период повторения сверхцикла в системе ИКМ-30?

- Как называется сигнализация по канальному интервалу 16 в системе ИКМ-30?

1.2. Пространственная и временная коммутация цифровых каналов

- Какие временные каналы можно коммутировать в пространственном коммутаторе?

- Основной недостаток пространственной коммутации цифровых каналов?

- На каких элементах могут строиться пространственные коммутаторы цифровых сигналов?

- Сколько мультиплексоров нужно для построения пространственного коммутатора на Х входящих и Y исходящих ИКМ-линий?

- Сколько входов должны иметь мультиплексоры пространственного коммутатора на X входящих и Y исходящих ИКМ-линий?

- Сколько ячеек памяти имеют адресные запоминающие устройства (ЗУ) мультиплексоров пространственного  коммутатора на X входящих и Y исходящих ИКМ-линий?

- Какова разрядность адресного ЗУ мультиплексоров пространственного коммутатора на X входящих и Y исходящих ИКМ-линии?

- Какой мультиплексор будет использоваться в пространственном коммутаторе при коммутации X входящей с Y исходящей ИКМ-линией?

- Какой мультиплексор будет использоваться в пространственном коммутаторе при коммутации X входящей  с Y исходящей ИКМ-линией?

- Какая информация записывается в ячейках адресного ЗУ мультиплексоров пространственного коммутатора?

- Каков основной недостаток временной коммутации цифровых каналов?

- На каких основных элементах строятся временные коммутаторы?

- Возможна ли временная коммутация канального интервала X с канальным интервалом Y?

- Какова будет временная задержка при коммутации канального интервала X КИ с канальным интервалом Y?

- Какова будет временная задержка при коммутации канального интервала X с канальным интервалом Y?

- Из чего состоит временной коммутатор?

- Какова разрядность разговорной памяти временного коммутатора?

- Какова разрядность адресной памяти временного коммутатора на одну цифровую линию ИКМ-30?

- Какая информация записывается в ячейки адресной памяти временного коммутатора?

- Сколько ячеек содержит адресная память временного коммутатора на одну цифровую линию ИКМ-30?

1.3. Цифровые системы коммутации

      - Перечислите основные функциональные блоки цифровой системы коммутации.

      - В какие блоки ЦСК включаются абонентские линии?

      - В какие блоки ЦСК включаются соединительные  линии?

      - Какие кроссы используются в ЦСК?

      - Укажите основные особенности цифрового коммутационного поля ЦСК

      - Перечислите блоки, входящие в оборудование сигнализации ЦСК.

      - Укажите особенность системы электропитания ЦСК.

      - Какой блок ЦСК синхронизирует работу всех остальных блоков?

      - Какой блок ЦСК управляет работой всех остальных блоков?

      - Какие типы абонентских линий включаются в ЦСК?

      - Какие типы соединительных линий включаются в ЦСК?

      - Какое оборудование обязательно дублируется в ЦСК?

      - Количество каких функциональных  блоков ЦСК пропорционально количеству абонентских линий, включенных в нее?

      - Количество каких функциональных  блоков ЦСК пропорционально количеству соединительных линий, включенных в нее?

      - Какое напряжение питания используется в ЦСК?

      - Что используется в ЦСК для гарантированного электропитания?

      - Для чего используется в ЦСК  блок УУ ОКС?

      - Для чего предназначен блок БЛС?

      - Для чего предназначен блок БМЧС?

      - Для чего предназначен модуль  МАС?

      - Какие цифровые потоки включаются в ЦСК?

1.4. Процессы установления соединений в ЦСК

            - Какой модуль ЦСК определяет поступление вызов по аналоговой абонентской линии?

            - Из какого модуля ЦСК передается сигнал «Ответ станции»?

            - Куда передается информация о поступлении  вызова из абонентского блока ЦСК?

            - Как передается цифра «X» шлейфным способом по абонентской линии?

            - Какие блоки ЦСК используются при приеме цифр номера по абонентской линии шлейфным способом?

            - Как передаются цифры номера частотным способом по абонентской линии?

            - Укажите особенности  способа набора номера  DTMF.

            - Какие блоки ЦСК используются при приеме цифр номера по абонентской линии частотным способом?

            - Какой блок ЦСК принимает цифры номера частотным способом?

            - Из какого блока ЦСК передается сигнал «Посылка вызова»?

            - Из какого блока ЦСК передается сигнал «Контроль посылки вызова»?

            - Укажите блоки ЦСК, через которые проходит разговорный траки при внутристанционном соединении

            - Какой блок ЦСК определяет отбой абонента?

            - Из какого блока ЦСК передается сигнал «Занято»?

            - Через какие  блоки ЦСК проходит разговорный  тракт  при исходящем соединении?

            - Через какие  блоки ЦСК проходит разговорный  тракт  при входящем соединении?

            - Какое оборудование сигнализации используется в ЦСК при исходящем/входящем соединении с сигнализацией 2ВСК+МЧК?

            - Какой блок ЦСК определяет ответ абонента Б при посылке ему вызова?

            - Укажите параметры сигналов «Посылка вызова» и «Контроль посылки вызова».

            - Укажите параметры сигнала «Занято».

1.5. Принципы построения и архитектура ЕСЭ РФ

1. Укажите элементы модели инфокоммуникационной системы (МСЭ-Т Y.100).

2. Какие сети входят в состав ЕСЭ РФ?

3. Где используются технологические сети?

4. Укажите основные элементы коммутируемой сети связи.

5. Как называется узел связи, в который включаются абонентские линии?

6. Как называется узел связи, соединяющий два оконечных узла связи?

7. Как называются линии между узлами связи местной сети?

8. Какие узлы коммутации используются на международной сети ЕСЭ РФ?

9. Какие узлы коммутации используются на междугородной сети ЕСЭ РФ?

10. Как связаны между собой транзитные междугородные узлы связи (ТМгУС)?

11. Расшифруйте обозначение ЗТУ .

12. В какие узлы связи включены ЗТУ?

13. Сколько ЗТУ может быть в одной зоне семизначной нумерации?

14. Сколько узлов коммутации имеет нерайонированная телефонная сеть?

15. Как связаны между собой оконечные узлы коммутации в районированной сети?

16. Сколько транзитных узлов коммутации в одном узловом районе?

17. Как связаны между собой оконечные телефонные узлы одного узлового района?

18. Как связаны между собой оконечные телефонные узлы разных узловых районов?

19. Расшифруйте обозначение ТМнУС.

20. Расшифруйте обозначение ТМгУС.

1.6. Система EWSD

      - Укажите основные функциональные подсистемы EWSD.

      - Какие линии включаются в подсистему доступа в EWSD?

      - Какие блоки включаются в подсистему коммутации в EWSD?

      - Какую сигнализацию поддерживает  подсистема сигнализации в EWSD?

      - Какой основной блок в подсистеме управления в EWSD?

      - С помощью какой  подсистемы персонал взаимодействует с системой EWSD?

      - Что такое СР в системе EWSD?

      - Что такое DLU в системе EWSD?

      - Что такое LTG в системе EWSD?

      - Что такое MB  в системе EWSD?

      - Что такое CCNC в системе EWSD?

      - Что такое SN в системе EWSD?

      - В какие блоки EWSD включаются абонентские линии?

      - В какие блоки EWSD включаются соединительные линии?

      - Какие блоки дублируются в системе EWSD?

      - По каким линиям соединяются блоки DLU и LTG в системе EWSD?

      - Какие линии включаются в коммутационное поле в системе EWSD?

      - Какие бывают абонентские блоки в системе EWSD?

      - Какой блок управляет всей системой EWSD?

      - В каком блоке производится коммутация разговорных каналов в системе EWSD?

1.7. Процесс установления соединений в системе EWSD

      - Какой блок EWSD определяет снятие вызывающим абонентом трубки?

      - Куда передается информация о поступившем вызове в блоке DLU?

      - Из какого блока передается сигнал «Ответ станции» в системе EWSD?

      - Из какого блока передается сигнал «Посылка вызова» в системе EWSD?

      - Из какого блока передается сигнал «Контроль посылки вызова» в системе EWSD?

      - Куда передает информацию о поступившем вызове LTG в системе EWSD?

      - В каком блоке LTG коммутируется разговорный тракт?

      - Какой блок EWSD принимает цифры номера частотным способом DTMF?

      - Какой блок EWSD принимает цифры номера шлейфным способом?

      - Из какого блока передается сигнал «Занято» в системе EWSD?

      - Укажите блоки EWSD, через которые проходит разговорный тракт при внутристанционном соединении?

      - Какой блок EWSD определяет ответ вызываемого абонента при посылке ему вызова?

      - Где и когда начинается отсчет длительности соединения в системе EWSD?

      - В каком блоке EWSD коммутируется разговорный тракт между двумя LTG?

      - Через какой блок EWSD обмениваются  информацией процессоры СР и GP?

1.8. Общеканальная система сигнализации ОКС№7

      - Какие виды систем сигнализации используются в телефонных сетях?

      - Перечислите типы систем сигнализации на ЕСЭ РФ.

      - Какая сигнализация используется на международных телефонных сетях?

      - Какая сигнализация используется на междугородных телефонных сетях ЕСЭ РФ?

      - Какие системы сигнализации используется на местных телефонных сетях ЕСЭ РФ?

      - Укажите недостатки децентрализованных систем сигнализации.

      - Укажите преимущества централизованных систем сигнализации.

      - Что такое ВСК?

      - Сколько уровней в модели ОКС№7?

      - Какие уровни ВОС реализует подсистема МТР в ОКС№7?

      - Какая прикладная подсистема ОКС№7 используется в телефонных сетях?

      - Как называется пакет сигнальной информации в ОКС№7?

      - Чем разделяются последовательные сигнальные единицы в ОКС№7?

      - Какое сообщение подсистемы ISUP передается в начале соединения?

      - Какое сообщение подсистемы ISUP инициирует передачу сигнала КПВ?

      - Какое сообщение подсистемы ISUP передается при ответе абонента Б?

      - Какое сообщение подсистемы ISUP передается при отбое любого абонента?

      - Какое сообщение подсистемы ISUP подтверждает поступление сообщения REL?

      - Что такое OPC?

      - Что такое DPC?

1.9. Сети доступа

      - Укажите три типа технологий доступа.

      - Укажите типы проводных технологий доступа.

      - Укажите типы беспроводных технологий доступа.

      - Укажите типы комбинированных технологий доступа.

      - Какие линии используются в технологиях xDSL?

      - Как обозначаются ассиметричные технологии цифровых абонентских линий?

      - Какие скорости вверх/вниз обеспечивает технология ADSL?

      - Какой спектр частот используется в технологии ADSL?

      - В каких технологиях xDSL остается возможность телефонной связи?

      - Какой спектр частот используется в технологии ADSL2+?

      - Какие скорости вверх/вниз обеспечивает технология ADSL2?

      - Какие скорости вверх/вниз  обеспечивает технология ADSL2+?

      - Какое устройство разделяет спектры частот в ADSL?

      - Как называется технология доведения оптического волокна до точки х?

      - Расшифруйте сокращение FTTB.

      - Расшифруйте сокращение FTTН.

      - Какие линии используются в здании при использовании технологии FTTB?

      - Расшифруйте сокращение PON.

      - Как разделяются прямой и обратный поток в технологи PON?

      - Какие устройства используются в PON в узлах разделения/объединения потоков?

1.10. Сети следующего поколения NGN

      - Какие сети связи существовали до сетей следующего поколения NGN?

- Какой способ коммутации будет основным в сетях следующего поколения NGN?

- Какой протокол используется в транспортной сети NGN?

- Какие услуги предоставляют сети следующего поколения NGN?

- Сколько уровней содержит архитектура сетей следующего поколения NGN?

- На каком уровне сетей NGN осуществляется передача широкополосного трафика?

- К оборудованию какого уровня в сетях NGN подключаются абонентские терминалы

- В каких сетях используется «вертикальная»  модель предоставления услуг?

- В каких сетях используется «горизонтальная»  модель предоставления услуг?

- На каком уровне в сетях NGN происходит управление услугами?

- На каком уровне сетей NGN используются различные шлюзы?

- На каком уровне сетей NGN используются пакетные коммутаторы/маршрутизаторы?

- Что такое «softswitch»?

- На каком уровне сетей NGN используется гибкий коммутатор?

- Какую информацию обрабатывает гибкий коммутатор?

- Что коммутирует гибкий коммутатор?

- Какое устройство используется для взаимодействия сетей NGN с другими сетями?

- Может ли  сеть NGN взаимодействовать с другими сетями связи?

- Можно ли включить обычные АТС непосредственно  в транспортную сеть NGN?

- Для чего в сетях NGN используются сигнальные шлюзы?